关于GS环保试剂在病理科标本制备中的试用体会

巴恩平  陈玲红  刘琳  王高飞  马亚琪  吕亚莉

中国人民解放军总医院病理科

在病理科及病理实验室的常规工作中，甲醛及二甲苯是两种必不可少的化学试剂，二者不仅在标本的制作中起着举足轻重的作用，而它们对环境及健康的影响也非常值得我们的关注。

甲醛已被世界卫生组织确定为致癌物和致畸物，人体最敏感的反应是嗅觉和黏膜刺激。二甲苯，慢性中毒主要损害神经系统及造血系统。有研究结果显示，甲醛—二甲苯的联合毒性是二者的混合物均可以对体外培养的CHI细胞产生毒性作用，抑制细胞生长，降低线粒体代谢活性，甲醛及苯的联合作用的细胞毒性大于其单独作用的细胞毒性。因此寻找一种理想的甲醛及苯的代用品是病理工作者多年的愿望。

最近，我们试用了哈尔滨格林标本技术开发有限公司率先推出的GS组织处理套液，基本达到了应用传统方法处理的结果。由于使用时间不长，体会还不够全面。我们相信随着时间的增加，认识的深入，对格林试剂会有更加全面客观的评价。

1. 材料和方法

标本来源全部为临床手术切除的人体组织，其中包括胃，肠，肝，肾，乳腺，子宫，淋巴结等。首先经10%中性福尔马林固定12-24小时，然后取材为大小1.2x1.5x0.3CM左右的组织块，依据格林公司的推荐方法设置程序，樱花VIP5全封闭组织处理机进行组织脱水，然后进行包埋，切片，染色，显微镜观察。

2. 组织处理程序

| 储液罐序号 | 试剂名称 | 工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定液 | 1小时 |
| 2 | 固定液 | 2小时 |
| 3 | 空 |  |
| 4 | 70%酒精 | 5分钟 |
| 5 | 脱水液I | 30分钟 |
| 6 | 脱水液I | 1小时 |
| 7 | 脱水液II | 30分钟 |
| 8 | 脱水液II | 1小时 |
| 9 | 透明液 | 1小时 |
| 10 | 透明液 | 1小时30分钟 |
| 11 | 浸蜡液I | 1小时 |
| 12 | 浸蜡液I | 1小时 |
| 13 | 浸蜡液II | 1小时 |
| 14 | 浸蜡液II | 1小时 |

3. 结论

经过初步试验，使用GS套液处理的标本，其切片感觉良好，与传统方法制备的组织块无显著差异。特别是胃，肠，肝，肾，乳腺等组织软硬适中，切片平整，厚薄均匀，优于传统方法制备的组织块。镜下观察，组织细胞形态保存良好。

该试剂固定脱水能力较强，以平均每天300个组织块计算，可以10-15天更换一次，大大节约了成本，非常符合节能低碳的要求。

初步体会：哈尔滨格林标本技术开发有限公司推出的GS组织处理套液，其组织固定良好，脱水处理完全，切片容易，同时环保，能够减少对工作人员及环境的伤害和污染，是一个值得推广的试剂。让病理工作者远离有害化学物质，在无害环保的环境中健康快乐的工作，意义重大。

中国人民解放军总医院病理科